市政工程招标控制价编制说明

工程名称：木兰溪沿岸城市更新配套建设项目-地块七

- 工程概况 1、建设地点：莆田市 2、工程专业：市政公用工程 3、工程主要内容： 1）软基处理：软基处理类型、面积等）：无 。 2）道路工程： 道路长度：详见图纸；道路修建宽度：详见图纸，车道数：详见图纸；车行道路面类型：水泥混凝土。 3）桥梁工程：无，最大跨径： 0 米，总长： 0 米； 4）涵洞工程：/涵洞，是否顶进箱涵： 否 。 5）排水工程：管道材质：/；施工方法：/。 6）隧道工程： 单线隧道长度： 无 m，隧道净空面积： 无 m2，净宽： 无 m 7)给水工程：无；管道材质：无；施工方法：无。 8）路灯工程：4.5m高立杆路灯。 9)其他工程：新建植草砖停车场、栏杆、标志标线、路灯及监控系统等。 - 编制范围 按照中城科泽工程设计集团有限责任公司设计的《木兰溪沿岸城市更新配套建设项目-地块七》的图纸及设计、业主编制联系函等，编制范围新建植草砖停车场、栏杆、标志标线、路灯及监控系统等，具体范围及包括专业内容如下：市政工程。 - 编制依据 1、图纸：中城科泽工程设计集团有限责任公司设计的《木兰溪沿岸城市更新配套建设项目-地块七》图纸及建设单位、设计单位疑问回复函等； 2、招标文件： 编制的2025年9月的招标文件；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ； 3、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）（截止2025年9月19日以前）; 4、预算定额：《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）及现行补充或调整文件（截止2025年9月19日以前）； 5、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行最新补充调整文件（截止2025年9月19日以前）；其中，暂列金额：无；工程排污费：不计；防尘措施费:9.9%。 - 6、人材机价格： - （1）人工单价：根据莆建管[2023]19号，调整指数为1.1965； - （2）施工机械台班单价：福建省2019年3季度机械台班、闽建筑[2022]1号文—关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知。 - （3）材料设备价格：采用《福建工程造价信息》莆田2025年8月(下半月)综合、定额基价及市场询价。 8、其他：无。 - 取费标准 1、工程类别：市政工程； 2、总承包管理费率：无； 3、税率：9%； - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：人工占5%、机械占95%，余方弃置按照5KM包干计取，弃置点由中标单位自理。 2.石方工程：余方弃置按照5KM包干计取，弃置点由中标单位自负。 3.脚手架：本项目无。 4.混凝土模板及支架：依据《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则，模板项目列入相应的混凝土及钢筋混凝土分部分项清单考虑，模板工程不再单独列项;本工程无支架项目 。 5.围堰：本项目无。 6.便道及便桥：本项目无 。 7.洞内临时设施： 本项目无 。 8、大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机一台次，压路机一台次，机械型号详定额 。 9、施工排水降水：本项目无。 10、处理、监测、监控：本项目无。 11、材料二次搬运：本项目无。 12、行人、行车干扰：本项目无。 13、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：本项目无。 14、爆破安全措施：本项目无。 15、试验爆破措施：本项目无。 16、爆破现场警戒与实验措施：本项目无。 17、大型机械基础、轨道：本项目无。 18、大型机械检测：本项目无。 19、水上支架平台：本项目无。 20、施工围挡：2.2m高彩钢夹芯板围挡。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、招标人要求的主要材料设备品牌及本控制价取定情况见下表 材料名称; 品牌范围; 控制价 取定品牌; 备注. 道闸; 科拓、海康威视、车位管家; 车位管家. 路灯; RODEKER、永利达、LGH; 永利达. 配电箱; 国强、南控、莆荔电气; 南控. 2、甲供的材料设备及其单价见下表：无 3、经市场询价的材料、设备有：详见询价单。 - 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 详见预算书. 八、其他需要的说明 - 本工程水泥混凝土均采用商品混凝土。 - 本工程土方类别按照三类土计取，余方弃置按照5KM计取，弃置点由中标单位自负。 - 根据设计回复，每平方草籽播种克数为10-15g，绿化工程不进行养护。 - 根据设计回复，后期可能存在苗木种植，绿化区域种植土30cm，植草砖区域按8cm。 - 根据设计回复，道闸出入口段不设置U型围栏。 - 根据设计回复，植草砖规格按250*250。 - 根据设计回复，植草砖铺地做法为N-02挡车石做法索引透水路面砖做法。 - 根据设计回复，指示牌平面基础做法N-01/5硬化做法不考虑计取，仅基础埋设。 - 根据设计回复，指示牌基础规格按N07基础计取。 - 根据设计回复，标志板按照800*800*2厚标志板计取。 - 根据设计回复，停车场中间标志线宽度0.15m。 - 根据设计回复，彩钢夹芯板厚度50厚。 - 根据设计及建设单位回复，红线外减速带及标志计入本次预算。 - 根据设计回复，道闸参数做法如下图所示： - 根据设计回复，路灯选型图如下： - 根据设计回复，道闸网络穿管线每端预留长度暂按30m计，且原地面为绿化带，只需破除土面。 - 根据设计回复，配电箱进线长度预留暂按30m计，且原地面为绿化带，只需破除土面。 - 根据设计回复，监控系统进线长度预留暂按30m计，且原地面为绿化带，只需破除土面。 - 根据设计回复，沟槽断面采用砂回填。 - 根据设计回复，本工程停车位区域开挖45cm，绿地区域不开挖。 - 根据设计回复，手孔井采用07SD101-8图集17页。 - 根据设计回复，加劲法兰盘与定位法兰盘均按照600*600mm计取。 - 根据设计回复，道闸基础垫层长宽与平台尺寸一致。 - 根据设计回复，地块七为十六口交换机。 - 根据设计回复，燃气、自来水井及手孔井井盖按Φ700重型球墨铸铁井盖计入本次预算，结算时按实计取。 - 电线杆防护铁艺栏杆长宽为700*700m，做法按15J003-1/F20计入本次预算，高度按1.2m计取。 - 其余不详之处详见预算书。 - 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）： - 详见审核报告 。